GPS 공통 거리축 측정 방식 및 신뢰도

NSSUR Telemetry Dashboard 기술 설명서 · 기준일 2026-08-24

핵심 결론

현재 시스템은 12개 정상 랩의 GPS 경로를 합성한 공통 대표 경로에 각 랩의 위치를 투영하여, 모든 주행을 동일한 0~862.556m 거리축으로 비교한다. 브레이크·액셀·조향 시작 위치처럼 랩 및 드라이버 간 상대 차이를 분석하는 데 적합하다. 다만 GPS가 5Hz이므로 화면의 0.1m 표시는 보간 계산 단위이며 실제 위치 정확도가 10cm라는 의미는 아니다.

1. 현재 시스템 사양

항목

현재 설정

의미

기준 CSV

김도현1.csv

공통 대표 경로 생성에 사용한 원본 세션

사용 랩

정상 완전 랩 12개

거리 중앙값에서 ±2% 안에 있는 랩

기준 경로 길이

862.556m

공통 대표 경로의 누적 선분 길이

기준 경로 간격

약 1m

총 864개 기준점(마지막 862.556m 포함)

GPS 갱신률

5Hz

약 0.2초마다 실제 GPS 위치 갱신

화면 거리 표시

0.1m

측정 정밀도가 아니라 선분·시간 보간 결과의 표시 단위

거리 방향

0m → 862.556m

피니시 라인부터 주행 방향으로 증가

2. 공통 대표 경로 생성 방식

유효 GPS 추출 → 피니시 라인 통과 계산 → 랩 분리 → 비정상 랩 제거 → 랩 진행률 정규화 → 12개 랩 위치 중앙값 → 1m 간격 재표본화

2.1 유효 GPS 추출

•	
      gps_qual > 0인 위치만 사용한다.

•	
      gps_fix_update_count가 바뀐 행만 사용하여, CSV의 반복 GPS 행을 제거한다.

•	
      위도·경도, GPS 속도, CSV 시간값을 함께 저장한다.

2.2 피니시 라인과 랩 분리

연속된 GPS 두 점이 고정 피니시 라인의 서로 반대편에 위치하면 통과로 판단한다. 통과 시각과 위치는 두 GPS 점 사이의 교차 비율로 보간한다. 반대 방향 통과와 20초 이내 중복 통과는 제외한다.

2.3 정상 랩 선택

각 랩의 GPS 점 사이 거리를 Haversine 공식으로 합산한다. 전체 랩 거리 중앙값과 비교하여 ±2% 범위 밖의 랩은 중심선 생성에서 제외한다. 피트 랩, 불완전 랩, GPS 이상 랩이 대표 경로를 왜곡하는 것을 줄이기 위한 처리다.

2.4 12개 랩 합성

랩타임이 서로 다르므로 같은 시각이 아니라 각 랩의 누적 진행률을 맞춘다. 각 랩을 0~100%로 정규화하고 약 1m마다 각 랩의 위치를 보간한 뒤, 동일 진행률에서 12개 위도의 중앙값과 경도의 중앙값을 대표 위치로 채택한다.

용어 주의: 현재의 “중심선”은 트랙 양쪽 경계의 기하학적 중앙이 아니다. 12개 정상 랩의 중앙 주행 경로 또는 대표 레이싱 라인이다.

2.5 1m 기준점 생성

합성 경로의 선분 길이를 다시 누적한 뒤 0m, 1m, 2m … 862m, 862.556m 위치를 생성한다. 각 기준점에는 위도, 경도, 피니시 라인부터의 누적거리가 저장된다.

3. 각 랩을 공통 거리축에 맞추는 방법

3.1 가장 가까운 점이 아니라 선분에 투영

차량 GPS 위치를 가장 가까운 1m 기준점으로 반올림하지 않는다. 인접 기준점 A와 B가 만드는 선분에 GPS 위치 P를 수직 투영하고, 투영점 Q가 선분에서 차지하는 비율을 계산한다.

A(200m) ───── Q(200.37m) ───── B(201m)

│

P(차량 GPS)

Q가 A→B 선분의 37% 위치라면 결과는 200.37m다. 따라서 기준점이 1m 간격이어도 계산 결과는 연속적인 실수이며 1m 단위로 끊기지 않는다.

3.2 검색 범위 제한

트랙의 인접 구간으로 잘못 투영되는 것을 막기 위해 이전 투영 선분을 기준으로 뒤 약 5m, 앞 약 35m 범위만 검색한다. 첫 두 GPS 점은 출발점부터 앞 약 35m 범위에서 검색한다.

3.3 거리 역행 방지

GPS 노이즈가 다음 점을 이전 점보다 뒤쪽에 투영하더라도 거리값이 감소하지 않도록 다음 규칙을 적용한다.

현재 거리 = max(이전 거리, 새 투영 거리)

거리값의 순간적인 역행은 방지되지만, 노이즈 구간에서는 거리가 잠시 멈춘 후 다시 증가할 수 있다. 랩 시작은 0m, 종료는 862.556m로 고정한다.

4. GPS 점 사이의 시간-거리 보간

5Hz GPS의 각 실제 측정점을 중심선에 투영하면 시간-거리 기준점이 만들어진다.

GPS 시각

투영 거리

구분

12.000초

300.2m

실제 GPS 위치를 중심선에 투영

12.100초

303.4m

앞뒤 기준점 사이 선형보간

12.200초

306.6m

다음 실제 GPS 위치를 중심선에 투영

중간 시각의 거리는 다음 식으로 계산한다.

s(t) = s₁ + (s₂ − s₁) × (t − t₁) ÷ (t₂ − t₁)

고주기 브레이크·액셀·조향 센서의 값 자체는 바꾸지 않는다. 각 센서 측정 시각만 위 시간-거리 대응표를 통해 거리로 변환한다.

5. “현재 거리”의 정확한 의미

예: 화면에 417.3m가 표시된 경우

현재 재생 시각에 해당하는 차량 위치를 공통 대표 경로에 투영했을 때, 피니시 라인부터 대표 경로를 따라 약 417.3m 진행한 위치라는 뜻이다.

이 값은 다음과 다르다.

•	
      차량이 실제 타이어 궤적으로 이동한 누적거리

•	
      트랙 경계의 정확한 기하학적 중심을 따라 측량한 거리

•	
      10cm 정확도의 절대 위치 측정값

운전자가 안쪽 또는 바깥쪽 라인을 달려 실제 이동거리가 달라도, 트랙상의 같은 진행 위치라면 동일한 공통 거리 근처로 정렬된다. 이것이 랩 및 드라이버 비교의 목적에 적합하다.

6. 5Hz GPS의 공간 해상도

차량 속도

0.2초 동안 이동거리

실제 GPS 점의 대략적인 공간 간격

20km/h

약 1.1m

저속 코너

40km/h

약 2.2m

일반 코너

60km/h

약 3.3m

중고속 구간

80km/h

약 4.4m

고속 구간

100km/h

약 5.6m

직선 고속 구간

따라서 60km/h에서는 실제 GPS 측정점이 약 3.3m마다 존재하고, 그 사이의 0.1m 거리값은 시간 비율로 계산한 값이다.

7. 선형보간 오차

7.1 가속·제동에 의한 이론적 오차

GPS 두 점 사이에서 속도가 변하지만 선형 위치로 보간할 때, 등가속도 조건의 최대 오차는 대략 다음과 같다.

최대 오차 ≈ |가속도| × 측정주기² ÷ 8

종방향 가속도

5Hz(0.2초)에서 최대 선형보간 오차

0.3g

약 1.5cm

0.5g

약 2.5cm

1.0g

약 4.9cm

1.5g

약 7.4cm

이는 양 끝 GPS 투영거리가 정확하고 시간축이 일치한다는 이상적인 조건의 보간 오차다. 실제 시스템에서는 GPS 위치 오차와 시간 동기화 오차가 더 큰 영향을 줄 수 있다.

7.2 코너에서의 추가 오차

•	
      GPS 측정점 사이의 곡선 움직임을 단순한 진행거리 변화로 근사한다.

•	
      운전자별 주행 라인이 공통 대표 경로와 다르다.

•	
      서로 가까운 트랙 구간에서 잘못된 선분으로 투영될 가능성이 있다.

•	
      GPS 위치가 순간적으로 흔들리면 투영거리도 앞뒤로 흔들릴 수 있다.

8. 전체 오차 요인과 영향

오차 요인

예상 영향

현재 대응

일반 GPS 절대 위치 오차

환경에 따라 약 1~수 m 수준 가능

12랩 중앙 경로, 순차 투영, 상대 비교 사용

5Hz 갱신 주기

속도에 따라 실제 GPS 점 간격 약 1~6m

시간-거리 선형보간

센서와 GPS 시간축 오차

0.1초 오차 시 60km/h에서 약 1.67m

동일 CSV 시간축 사용, 별도 지연 보정은 없음

코너 곡률

고속·급격한 코너에서 증가 가능

1m 대표 경로 선분 투영

주행 라인 차이

실제 궤적거리와 공통 진행거리 차이

공통 위치 비교라는 목적에 맞춰 중심선 투영

GPS 순간 이상값

거리 점프 또는 잠시 정지

검색 범위 제한, 거리 역행 방지

대표 경로 생성 오차

공통 위치 기준 자체의 편향

12랩 중앙값, ±2% 이상 랩 제외, 1m 합성

9. 신뢰도 판단 기준

분석 항목

신뢰도

해석 방법

랩별 속도 곡선 비교

높음

같은 중심거리에서 반복되는 차이를 비교

코너 진입·최저·탈출 속도

높음

수 m 구간 또는 구간 평균으로 비교

브레이크 시작·해제 위치

중간~높음

약 1~2m 이상 반복되는 차이를 우선 신뢰

액셀 재개 위치

중간~높음

단일 샘플보다 지속적인 TPS 상승 구간 사용

조향 시작 위치

중간

조향 임계값과 지속시간을 함께 적용

20~50cm 수준의 위치 차이

낮음

일반 GPS 노이즈와 구분하기 어려움

차량의 절대 지면 위치

낮음

측량 또는 RTK GPS 용도로 사용 불가

권장 해석: 한 번 나타난 0.5m 이하 차이를 단정하지 말고, 여러 랩에서 같은 방향으로 반복되는 1~2m 이상의 차이 또는 0.1초 이상의 차이를 중심으로 판단한다.

10. 브레이크·액셀·조향 비교 권장 규칙

1	
      시작점 한 점보다 지속 조건을 사용한다. 예: 브레이크 5% 이상이 0.1초 이상 유지된 최초 위치.

2	
      반복성을 확인한다. 동일 운전자의 여러 랩에서 비슷한 위치가 나오는지 확인한다.

3	
      구간 단위로 본다. 단일 0.1m 값보다 진입 20m, 코너 30m, 탈출 20m 같은 구간을 비교한다.

4	
      속도와 함께 판단한다. 브레이크 위치만 보지 말고 진입속도, 최소속도, 해제 위치, 액셀 재개 위치를 함께 비교한다.

5	
      영상으로 검증한다. 차이가 작거나 의심스러운 구간은 동기화된 GoPro 영상과 함께 확인한다.

11. 현재 방식의 장점과 한계

장점

한계

모든 랩을 동일한 0~862.556m 축으로 정렬

물리적으로 측량한 트랙 중앙선이 아님

랩타임이 달라도 같은 코너 위치에서 비교 가능

GPS 5Hz 및 일반 GPS 위치 오차의 제약

운전자별 라인 차이가 있어도 진행 위치 비교 가능

실제 주행 궤적 누적거리와 다를 수 있음

1m 경로와 선분 투영으로 거리값이 연속적

0.1m 표시는 계산 단위이지 측정 정확도가 아님

12랩 중앙값으로 GPS 이상값 영향 감소

기준 세션의 레이싱 라인에 대표 경로가 편향될 수 있음

12. 향후 정확도 개선 권장안

1	
      GPS 투영 + 고주기 속도 적분 융합: GPS 기준점 사이를 휠 속도 또는 GPS 속도로 적분하고 다음 GPS 점에서 오차를 재보정한다.

2	
      휠 슬립 판별: 제동 잠김 또는 가속 슬립이 발생한 바퀴를 거리 적분에서 제외한다.

3	
      시간 지연 보정: GPS, 브레이크, 조향, IMU의 실제 지연을 시험해 채널별 시간 오프셋을 적용한다.

4	
      반복 랩 통계: 시작 위치를 한 랩의 단일 값이 아니라 중앙값과 분산으로 표시한다.

5	
      고정밀 GNSS: 절대 위치와 라인 차이를 10cm 수준으로 분석하려면 RTK 또는 고주기 듀얼밴드 GNSS를 사용한다.

13. 최종 사용 지침

현재 방식은 다음 목적에 적합하다.

•	
      랩 및 드라이버별 브레이크·액셀·조향 패턴 비교

•	
      코너 진입속도, 최저속도, 탈출속도 비교

•	
      수 m 수준의 반복적인 이벤트 위치 차이 분석

•	
      동일 트랙에서의 상대적인 성능 분석

다음 용도로는 사용하지 않는다.

•	
      10cm 단위의 실제 절대 위치 측량

•	
      한 번 측정된 수십 cm 차이로 운전자 우열 단정

•	
      트랙 경계와 차량 사이의 정확한 거리 측정

본 문서는 NSSUR Telemetry Dashboard의 2026-08-24 구현을 기준으로 작성되었다. 중심선 또는 투영 알고리즘이 변경되면 거리와 신뢰도 조건도 다시 검토해야 한다.